STAF1000SF28

开关电源技术规格书

产品名称：交流模块电源

产品型号：STAF1000SF28

版本：V1.0

| 版本 | 备注 | 时间 | 更新人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | STAF1000SF28 | 2026-1-14 | 陶烈军 |

- STAF1000SF28是AC-DC直流模块电源，90-264Vac输入，28Vdc输出。在176~264V输入电压之间，输出功率1000W。低于176V降额输出。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。

| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 纹波 | 均流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAF1000SF28 | 90~264Vac | 28Vdc | 35.7A | 91.9% | 280mVp-p | 是 |

特点：

- 宽输入电压范围

- 内置输出均流电路和合路电路

- 输入低于176V输出功率降额

- 输入与输出隔离

- 金属底板

- 输出过流保护

- 输出短路保护

- 输出过压保护

- 过温保护

- 输入欠压保护

- PCB板上直插式安装

一、环境特性

| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | （请参考“降额曲线”） |  |  | ℃ | (铝基板中心点温度不超过100℃） |
| 2 | 储存温度 | -40 |  | 85 | ℃ |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  | 4000 | m |  |
| 4 | 相对湿度 | 20 |  | 95 | % |  |
| 5 | 引脚焊接温度 | 焊点距离外壳1.5mm，焊接时间小于1.5S |  |  |  |  |
| 6 | 散热冷却方式 | 自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳） |  |  |  |  |

二、电气特性

| 序号 | 项目 | 性能指标 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压范围 | 90 |  | 264 | Vac | 低于176Vac时功率降额，以输入电流为降额，最大电流不超过6.3A，超过会触发模块保护 |
| 2 | 输入电流 |  |  | 6.3 | A |  |
| 3 | 启动时间 |  |  | 5 | s | 从输入到输出时间 |
| 4 | 输出效率 | （详见输出效率VS负载曲线） |  |  |  | 额定输入，额定负载 |
| 5 | 额定输出电压 |  | 28 |  | Vdc |  |
| 6 | 输出功率 |  |  | 1000 | W |  |
| 7 | 输出纹波及噪声 |  |  | 280 | mVp-p | 20M带宽测试，探头并联10u+104电容 |
| 8 | 输出电压调节范围 | -5 |  | 5 | % | 低于28Vdc电流不超过35.7A,高于28Vdc功率不超过1000W |
| 9 | 温度系数 | -0.03 |  | 0.03 | %/℃ |  |
| 10 | 动态响应恢复时间 |  |  | 1.5 | mS | 负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率2.5A/1uS) |
| 11 | 负载动态过冲电压 | -5 |  | 5 | % | 负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率2.5A/1uS) |
| 12 | CNT | 模块ON/OFF |  |  | 悬空或高电平开机 |  |
| 13 | PFC外接电容 | 660 |  | 1000 | μF | 电解电容，耐压≥450V。 |
| 14 | 输出外接电容 | 680 |  | 5000 | μF | 低ESR电解电容，耐压≥35V。推荐固态电容 |
| 15 | 输出稳压精度 | -1 |  | 1 | % | 并机时在0~1A时，输出电压会上升3%，在1A以上内部合路打开后电压精度在1%。在各种输入、输出负载下的输出电压 范围。 |
| 16 | 带容性负载能力 |  |  | 5000 | μF |  |
| 17 | 源效应 | -1 |  | 1 | % |  |
| 18 | 负载效应 | -2 |  | 2 | % |  |

三、保护特性

| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出过流保护 | 37 | 40 | 42 | A | 过流打嗝，自恢复 |
| 2 | 输出短路保护 |  | 有 |  |  | 打嗝，自恢复 |
| 3 | 过温保护 | 100 | 105 | 110 | ℃ | 铝板中心点温度 |
| 4 | 输入欠压保护 | 80 | 85 | 88 | V | 恢复电压回差大于5V |
| 5 | 输出过压保护 | 30 | 33 | 36 | V | 打嗝自恢复 |

四、安规以及EMC特性

| 序号 | 项目 |  | 标准（或测试条件） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗电 强度 | 输入对输出 | 3000Vac/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
|  |  | 输入对铝基板 | 1500Vac/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
|  |  | 输出对铝基板 | 500Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
| 2 | 绝缘电阻 | 输入对输出 | ≥10MΩ@500Vdc |  |  | 25℃,70%RH |
| 3 | 工作频率 |  |  | 330KHz |  |  |
| 4 | 重量 |  | ≤300g |  |  |  |

五、产品特性曲线

六、遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路

七、典型应用电路

下图为并机电路示意图，关键参数见图所示。

注意： 模块L，N之间瞬间电压不能高于650V，D1 TVS用于防止浪涌过高损害模块，保证最高浪涌峰值低于650Vdc

建议型号：5KP440CA，双向TVS 440V截止 7.01A峰值脉冲

若输入有差模电感，就需要更高等级的TVS或是多级防浪涌电路来防止输入过高脉冲。

下图为2个模块并联示意图，SYN信号连接保证2模块同时启机；

若只用1个模块则只参考其中一个模块的外围即可

注：三个地SGND1，SGND2和V0-彼此不能连接

器件参数：

| 序号 | 位号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CX1 CX2 | X2安规电容，1uF | 可根据实际EMI要求做修改 |
| 2 | CY1 CY2 CY3 CY4 C14 C15 | Y2安规电容，2.2nF | 可根据实际EMI要求做修改 |
| 3 | LF1 | 10mH共模电感 | 可根据实际EMI要求做修改 |
| 4 | D1 | TVS，5KP440CA |  |
| 5 | J2 | 压敏，14D561 | 可根据实际浪涌要求做修改 |
| 6 | C5 C7 C8 C6 C9 C10 C11 C12 C13 | 高频低阻铝电容 | 靠近模块输出脚放置 |
| 7 | L1 L2 L3 L4 | 输出电感，220nH | 示意图是贴片电感，一个电流不够。若电流足够的电感则用100nH即可 |
| 9 | C2 C3 C16 C17 | 450V 330uF铝电解 | BC+与BC-之间660uF以上电容 |
| 10 | C13 C20 | Y1安规电容，2.2nF | 可根据实际EMI要求做修改 |

六、可靠性要求

1、MTBF≥150Khour ；测试条件：25℃，额定输入，满载输出Bellcore 应力法预计。

七、机械特性以及接插件规格

1、外形尺寸

- 管脚定义以及规格

| 插座类型 | 管脚 | 管脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压侧 | 1 | L | 交流火线输入端 |
|  | 2 | N | 交流零线输入端 |
|  | 3 | R- | 缓启动电阻接入端,30~40R 5W以上绕线或水泥电阻 |
|  | 4 | BC- | PFC电容负极 |
|  | 5 | BC+ | PFC电容正级 |
| 输出侧 | 6，7 | Vout- | 输出28V负极 |
|  | 8，9 | Vout+ | 输出28V正极 |
|  | 10 | VO | 内部输出电压采样 |
|  | 11 | S- | 远端负极压降补偿 |
|  | 12 | VDD | 对外提供12V辅助电压，电流不超过10mA |
|  | 13 | SGND | 对应VDD及信号的地，不能与Vo-连接 |
|  | 14 | AC alarm | 模块故障告警，低电平告警 |
|  | 15 | CNT | 开机控制脚，悬空或高电平（高于2.5V）开机，低电平关机 |
|  | 16 | TRIM | 输出电压调节脚 |
|  | 17 | ISHARE | 均流脚 |
|  | 18 | SYN | 同步启机控制脚，用于模块并联 |
|  | 19 | S+ | 远端正极压降补偿 |

3.其他

八、包装、运输、储藏

1、包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

2、运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

3、贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-40—100℃和相对湿度10%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。

九、注意事项

本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认。

其他技术指标请与我司销售人员联系

邮箱：jiguohui@stptec.com