G-STH600-28S28N

开关电源技术规格书

| 产品名称： | 直流模块电源 |
| --- | --- |
| 产品型号： | G-STH600-28S28N |
| 版本： | V1.2 |

| 版本 | 备注 | 时间 | 更新人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | 2025/8/25 | 刘超 |
| V1.1 | 增加波形图，完善规格书 | 2026/6/11 | 刘超 |
| V1.2 | 修改字体样式和更改图片 | 2026/7/17 | 邹双琴 |

目录

一、概述	3

三、电气特性	3

四、保护特性	4

五、安规以及EMC特性	4

六、产品特性曲线	5

6.1 降额曲线	5

6.2 效率曲线	5

七、机械特性以及接插件规格	6

7.1 外形尺寸	6

7.2 引脚定义	7

7.3 输出电压微调功能	7

7.4 遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路	7

7.5 并联升功率使用	8

7.6 推荐电路	8

八、补充波形	9

九、包装、运输、储藏	11

9.1 包装	11

9.2 运输	11

9.3 贮存	11

十、注意事项	11

一、概述

G-STH600-28S28N是DC-DC直流模块电源，16-40Vdc输入，28Vdc输出，输出功率600W。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。

| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 纹波 | 均流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-STH600-28S28N | 16-40Vdc | 28Vdc | 21.4A | 92.5% | 280mVp-p | 否 |
| G-STH600-28S28NP | 16-40Vdc | 28Vdc | 21.4A | 92.5% | 280mVp-p | 是 |

特点：

- 宽输入电压范围

- 输入与输出隔离

- 金属底板

- 输出过流保护

- 输出短路保护

- 输出过压保护

- 过温保护

- 输入欠压保护

- PCB板上直插式安装

- 100%国产化器件

二、环境特性

| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | （请参考“降额曲线”） |  |  | ℃ | (铝基板最高点温度不超过110℃） |
| 2 | 储存温度 | -55 |  | 125 | ℃ |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  | 4000 | m |  |
| 4 | 相对湿度 | 20 |  | 95 | % |  |
| 5 | 引脚焊接温度 | 焊点距离外壳1.5mm，焊接时间小于3.5S |  |  |  |  |
| 6 | 散热冷却方式 | 自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳） |  |  |  |  |

三、电气特性

| 序号 | 项目 | 性能指标 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压范围 | 16 | 28 | 40 | Vdc |  |
| 2 | 空载功耗 |  | 11 | 12 | W |  |
| 3 | 输入电流 |  |  | 37.5 | A | 输入16V满载 |
| 4 | 启动时间 |  |  | 50 | ms |  |
| 5 | 输出效率（输入28V时） |  |  | 待定 | % | 25% |
|  |  |  |  | 待定 | % | 50% |
|  |  |  |  | 待定 | % | 75% |
|  |  |  |  | 92.8 | % | 100% |
| 6 | 额定输出电压 |  | 28 |  | Vdc |  |
| 7 | 输出功率 |  |  | 600 | W |  |
| 8 | 输出纹波及噪声 |  | 待定 | 280 | mVp-p | 20M带宽测试，探头并联10u+104电容 |
| 9 | 输出电压调节范围 | 24 |  | 29.4 | V | 低于28Vdc电流不超过22A,高于28Vdc功率不超过600W |
| 10 | 温度系数 | -0.03 |  | 0.03 | %/℃ |  |
| 11 | 动态响应恢复时间 |  |  | 1 | mS | 负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率2.5A/1uS) |
| 12 | 负载动态过冲电压 | -5 |  | 5 | % | 负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率2.5A/1uS) |
| 13 | CNT | 模块ON/OFF |  |  | 低电平开机 |  |
| 14 | 输入外接电容 | 470 |  |  | μF | 低ESR电解电容，耐压≥63V。 |
| 15 | 输出外接电容 | 470 |  | 2000 | μF | 低ESR电解电容，耐压≥63V。 |
| 16 | 线性调整率 | -0.5 |  | 0.5 | % |  |
| 17 | 稳压精度 | -1 |  | 1 | % | STH600-28S28NP内置合路功能，内置合路mos，导通前会导致电压偏差较大，0～4A电压会偏高3%，4A内置mos导通，≥4A稳压精度1% |

四、保护特性

| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出过流保护 | 22 | 23 | 25 | A | 过流打嗝，自恢复 |
| 2 | 输出短路保护 |  | 有 |  |  | 打嗝，自恢复 |
| 3 | 过温保护 | 100 | 105 | 110 | ℃ | 铝板最高点温度 |
| 4 | 输入欠压保护 | 14 |  | 15.5 | V |  |
| 5 | 输出过压保护 | 31 |  | 33 | V | 打嗝自恢复 |

五、安规以及EMC特性

| 序号 | 项目 |  | 标准（或测试条件） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗电 强度 | 输入对输出 | 1500Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
|  |  | 输入对铝基板 | 1000Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
|  |  | 输出对铝基板 | 500Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
| 2 | 绝缘电阻 | 输入对输出 | ≥10MΩ@500Vdc |  |  | 25℃,70%RH |
| 3 | 重量 |  |  | 117g |  | 典型值 |
| 4 | 工作频率 |  |  | 430kHz |  | 典型值 |

六、产品特性曲线

6.1 降额曲线

6.2 效率曲线

七、机械特性以及接插件规格

7.1 外形尺寸

7.2 引脚定义

| 管脚 | 管脚定义 |  | 功能 |  | 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIN- |  | 输入负极 |  |  |  |  |
| 2 | CNT |  | 模块ON/OFF |  | 低电平开机 |  |  |
| 3 | VIN+ |  | 输入正极 |  | 输入正极外部需加装输入电感（详见推荐电路） |  |  |
| 4 | OUT+ |  | 输出正极 |  |  |  |  |
| 5 | S+ |  | 正补偿 |  | 不可与Vout+直接连接 |  |  |
| 6 | Trim |  | 电压微调 |  | 上调电压，在TRIM和S+加电阻Rup， 下调电压，在TRIM和OUT-加电阻Rdown。 |  |  |
| 7 | ISHARE |  | 模块并联均流 |  |  |  |  |
| 8 | OUT- |  | 输出负极 |  |  |  |  |
| 电压微调电阻取值 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vout |  | 28.5V |  | 29V |  | 29.6V |  |
| Rup |  | 1.6M |  | 910K |  | 560K |  |
| Vout |  | 27.5V |  | 27V |  | 26V | 24V |
| Rdown |  | 150K |  | 75K |  | 24K | 3K |

7.3 输出电压微调功能

7.4 遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路

7.5 并联升功率使用

注：此版本不支持均流

7.6 推荐电路

注：模块内部无输入电感，外部必需加电感

八、补充波形

Vin=28V 满载 开机过冲幅度，上升时间

Vin=28V满载 输出纹波噪音

Vin=28V 负载1A 关机过冲幅度，下降时间

Vin=28V动态（负载25%-50%）

九、包装、运输、储藏

9.1 包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

9.2 运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

9.3 贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度20%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。

十、注意事项

本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认

其他技术指标请与我司销售人员联系

邮箱：jiguohui@stptec.com