STE150-24S24NC1

开关电源技术规格书

| 产品名称： | 直流模块电源 |
| --- | --- |
| 产品型号： | STE150-24S24NC1 |
| 版本： | V1.2 |

| 版本 | 备注 | 时间 | 更新人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | 2025/1/15 | 李强 |
| V1.1 |  | 2025/11/24 | 李强 |
| V1.2 | 修改字体样式和产品图片 | 2026/7/17 | 邹双琴 |

目录

一、概述	3

二、环境特性	3

三、电气特性	3

四、保护特性	4

五、安规以及EMC特性	4

六、产品特性曲线	5

七、附图（待补充）	5

八、推荐电路	6

9.1 外形尺寸	7

9.2 管脚定义以及规格	8

十、包装、运输、储藏	8

10.1 包装	8

10.2 运输	8

10.3 贮存	8

十一、注意事项	9

一、概述

STE150-24S24NC1是DC-DC直流模块电源，9-40Vdc输入，24Vdc输出，输出功率150W。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。

| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 纹波 |  | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STE150-24S24NC1 | 9-40Vdc | 24Vdc | 6.25A | 92% | 240mVp-p | 60.9*25.8*12.7 |  |

特点：

- 宽输入电压范围

- 输入与输出隔离

- 金属五面体

- 输出过流保护

- 输出短路保护

- 输出过压保护

- 过温保护

- 输入欠压保护

- PCB板上直插式安装

二、环境特性

| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | （-40℃—85℃，请参考“降额曲线”） |  |  | ℃ | (铝基板中心点温度不超过100℃） |
| 2 | 储存温度 | -55 |  | 125 | ℃ |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  | 4000 | m |  |
| 4 | 相对湿度 | 20 |  | 95 | % |  |
| 5 | 引脚焊接温度 | 焊点距离外壳1.5mm，焊接时间小于3.5S |  |  |  |  |
| 6 | 散热冷却方式 | 自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳） |  |  |  |  |

三、电气特性

| 序号 | 项目 | 性能指标 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压范围 | 9 |  | 40 | Vdc | 启动电压需大于9V |
| 2 | 输入电流 |  |  | 18 | A |  |
| 3 | 启动时间 |  |  | 100 | ms |  |
| 4 | 输出效率（输入24V时） |  |  | 87 | % | 50%（3.125） |
|  |  |  |  | 92.3 |  | 75%（4.687） |
|  |  |  |  | 92.1 |  | 100%（6.25） |
| 5 | 额定输出电压 |  | 24 |  | Vdc |  |
| 6 | 输出功率 |  |  | 150 | W |  |
| 7 | 输出纹波及噪声 |  | 100 | 240 | mVp-p | 20M带宽测试，探头并联47u+104电容 |
| 8 | 输出电压调节范围 | -5 |  | 5 | % | 输出电压低于24Vdc电流不超过6.25A,高于24Vdc功率不超过150W。 |
| 9 | 温度系数 | -0.03 |  | 0.03 | %/℃ |  |
| 10 | 动态响应恢复时间 |  |  | 250 | uS | 负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率2.5A/1uS) |
| 11 | 负载动态过冲电压 | -5 |  | 5 | % | 负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率2.5A/1uS) |
| 12 | CNT | CNT小于0.5V开机，大于2V关机 |  |  | 接地开机 |  |
| 13 | 输入外接电容 | 470 |  |  | μF | 固态电容，耐压≥50V。 |
| 14 | 输出外接电容 | 220 | 推荐470 | 1220 | μF | 固态电容，耐压≥36V。 |
| 15 | 输出稳压精度 | -1 |  | 1 | % |  |
| 16 | 带容性负载能力 |  | 680 | 1220 | μF |  |
| 17 | 线性调整率 | -0.5 |  | 0.5 | % |  |
| 18 | 负载调整率 | -0.5 |  | 0.5 | % |  |
| 19 | 空载功耗（额定） |  | 2.5 | 4 | W |  |

四、保护特性

| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出过流保护 | 6.4 | 7.3 | 9 | A | 过流打嗝，自恢复 |
| 2 | 输出短路保护 |  | 有 |  |  | 打嗝，自恢复 |
| 3 | 过温保护 | 100 | 107 | 110 | ℃ | 铝板中心点温度 |
|  | 过温保护回至 | 5 | 7 | 10 | ℃ |  |
| 4 | 输入欠压保护 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | V | 恢复电压＞8.8V |
| 5 | 输出过压保护 | 26 | 29 | 30 | V | 打嗝,自恢复 |

五、安规以及EMC特性

| 序号 | 项目 |  | 标准（或测试条件） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗电 强度 | 输入对输出 | 1500Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
|  |  | 输入对铝基板 | 1000Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
|  |  | 输出对铝基板 | 500Vdc/10mA/10s |  |  | 无飞弧、无击穿 |
| 2 | 绝缘电阻 | 输入对输出 | ≥10MΩ@500Vdc |  |  | 25℃,70%RH |
| 3 | 工作频率 |  | 440kHz |  |  | 典型值 |
| 4 | 重量 |  |  | 58g |  | 典型值 |

六、产品特性曲线

七、附图（待补充）

| 图(1) 效率曲线图 | 图(2) 输出纹波噪音波形 |
| --- | --- |

| 图(3) 电源开机波形 | 图(4) 电源关机波形 |
| --- | --- |

| 图(5) 25%～50%负载动态波形 | 图(6) 50%～75%负载动态波形 |
| --- | --- |

八、推荐电路

注：CY需用固态电容，电容需靠近模块引脚，其他EMC电路根据需要自行设计。

遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路

九、机械特性以及接插件规格

9.1 外形尺寸

9.2 管脚定义以及规格

| 管脚 | 管脚定义 | 功能 | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIN- | 输入负极 |  |
| 2 | CNT | 模块ON/OFF | 接地开机 |
| 3 | VIN+ | 输入正极 |  |
| 4 | OUT+ | 输出正极 |  |
| 6 | Trim | 电压微调 | 上调电压，在TRIM和OUT- 加电阻R2;需要下调，在TRIM和OUT+加电阻R1 |
| 7 | OUT- | 输出负极 |  |
| R2=20K |  |  |  |
| R2=15K |  |  |  |
| R1=1950K |  |  |  |

电压微调公式：

上调公式：Vout=[1+（B1/RN)]*B3

Vout=[1+(68.1/RN)]*1.25V

RN=[B2*(20+R2)]/[B2+(20+R2)]K                  B1=68.1K

RN=[3.727*(20+R2)]/[3.727+(20+R2)]K             B2=3.727K

B3=1.25V

下调公式：Vout=[1+（RN/B2)]*B3

Vout=[1+(RN/3.727)]*1.25V

RN=[B1*(20+R1)]/[B1+(20+R1)]K

RN=[75*(20+R1)]/[75+(20+R1)]K

十、包装、运输、储藏

10.1 包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。

10.2 运输

产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。

10.3 贮存

产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度20%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。

十一、注意事项

本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！

备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认

其他技术指标请与我司销售人员联系

邮箱：jiguohui@stptec.com